Universitatea Politehnica București

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Uscător de păr rotativ

Proiectare logică

Grupa 313CC

Nenciu George-Robert

Cuprins

Tema proiectului	3

Descrierea în cuvinte și sub formă de schemă bloc a condițiilor de funcționare	3

Stările:	3

Deciziile:	3

Ieșirile:	4

Schemă bloc:	4

Mod de implementare:	5

Organigrama aparatului	6

Codificarea stărilor	7

Tabelul tranzițiilor	8

Diagramele Karnaugh de stare următoare	9

Obținerea ecuațiilor de utilizare a CBB-urilor folosite în implementare	11

Determinarea expresiilor logice ale variabilelor de ieșire	14

Implementare cu circuite integrate	18

# Tema proiectului

Tema proiectului constă în realizarea unui uscător de păr rotativ, care își poate schimba direcția de rotire după dorința utilizatorului. Acesta poate alege dacă vrea o durată de uscare pe o scurtă sau pe o lungă perioadă de timp și dacă vrea să se rotească spre stânga sau spre dreapta în funcție de nevoia acestuia. Dacă se alege uscarea pe o durată de timp lungă se trece automat în modul rotire.

# Descrierea în cuvinte și sub formă de schemă bloc a condițiilor de funcționare

În implementare a fost nevoie de 4 biți ce modifică 4 variabile de stare: Q0, Q1, Q2 și Q3. Automatul conține 10 stări, 4 decizii, și 7 ieșiri. Acestea sunt:

## Stările:

- START = starea inițială în care aparatul nu face nimic

- ROTIRE = uscătorul de păr se poate roti

- VENTILATOR = s-a ales modul „uscare” și se va porni ventilatorul

- STANGA = se poate roti spre stânga

- DREAPTA = se poate roti spre dreapta

- LUNGA = s-a ales modul de uscare pe o lungă perioadă de timp

- SCURT = s-a ales modul de uscare pe o scurtă perioadă de timp

- AER_RECE = uscătorul oferă în acel moment uscare cu aer rece

- AER_CALD = uscătorul oferă în acel moment uscare cu aer cald

- STOP = starea în care se află aparatul după folosire

## Deciziile:

- USCARE = utilizatorul alege daca vrea modul „uscare” sau să activeze funcția de rotire

- DURATA = se alege dacă se vrea uscare pe o scurtă perioadă de timp sau pe o lungă durată de timp

- CALD = utilizatorul alege dacă vrea uscare cu aer cald sau cu aer rece

- DIRECȚIE = se alege în ce parte se poate roti uscătorul de păr

## Ieșirile:

- L1 = automatul pornește ventilatorul uscătorului de păr

- L2 = automatul anunță că pornește modul de uscare pe o perioadă de timp scurtă deoarece utilizatorul, probabil, se grăbește

- L3 = automatul aprinde un bec ce emite culoarea albastră arătând că utilizatorul dorește uscare cu aer rece

- L4 = automatul aprinde un bec ce emite culoarea portocalie arătând că utilizatorul dorește uscare cu aer cald

- L5 = automatul arată pe un ecran mic un simbol care este semnul întrebării semnificând că așteaptă ca utilizatorul să aleagă în ce sens se va roti uscătorul

- L6 = automatul prezintă pe ecran o săgeată verde cu direcția spre sensul în care se rotește uscătorul

- L7 = automatul emite un semnal care anunță că programele de uscare / rotire s-au terminat

## Schemă bloc:

## Mod de implementare:

Cele 4 variabile vor fi implementate folosind CBB-uri după cum urmează:

- Q3 folosind CBB de tip JK cu J implementat cu MUX 4:1 cuplate în cascadă, iar K cu 1 MUX 8:1

- Q2 folosind CBB de tip D cu 1 MUX 4:1

- Q1 folosind CBB de tip JK cu J implementat cu 1 MUX 2:1 și K cu porți de tip NOR

- Q0 folosind CBB de tip D cu porți de tip NAND

- Ieșirea circuitului va fi implementată cu decodificator 7442

# Organigrama aparatului

# Codificarea stărilor

# Tabelul tranzițiilor

# Diagramele Karnaugh de stare următoare

# Obținerea ecuațiilor de utilizare a CBB-urilor folosite în implementare

# Determinarea expresiilor logice ale variabilelor de ieșire

# Implementare cu circuite integrate